Московский государственный университет геодезии и картографии

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №1

Тема: Плотности оптических полей

Вариант №24

Выполнил: студент IV курса 2 группы

Проверил:  ст. преподаватель

Серебряков С.А.

Москва 2008г.

Плотности оптических полей

| № п/п | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DN | 2.62 | 2.06 | 1.98 | 1.88 | 1.77 | 1.62 | 1.98 | 1.82 | 1.65 | 1.47 | 1.30 | 1.13 | 0.96 | 0.80 | 0.66 | 0.52 | 0.42 | 0.32 | 0.26 | 0.20 | 0.17 |

Плотность вуали – плотность незасвеченного участка фотоматериала.

D0=0,18

Экспозиция – количество освещения, величина, определяющая воздействие светового облучения на фотоматериал

H=E*t [Лк*с]

H11=0,078 Лк*с

- Рассчитываем светочувствительность

Светочувствительность - величина, обратная количеству световой энергии, необходимой для получения на фотоматериале почернения с плотностью Dкр

S=k/H Dкр

Критерий для аэрофотопленок равен 0,85, коэффициент k равен 10.

Dкр= D0+0.85=0.18+0.85=1.03

Из графика находим H Dкр=0,047 Лк*с

S0,85=10/0,047=212.77

- Коэффициент контрастности

Коэффициент контрастности - тангенс угла наклона прямолинейного участка характеристической кривой.

=1,105

- Градиент точки

Градиент точки - тангенс угла наклона касательной к криволинейному участку кривой в заданной точке.

- Средний градиент

Средний градиент - тангенс угла наклона к прямой, соединяющей точки Dmin и Dmax

g=0.805

- Фотографическая широта

Фотографическая широта – разность логарифмов экспозиций крайних точек прямолинейного участка характеристической кривой.

Lф=logH2 - logH1

- Полезная широта

Полезный участок кривой – участок, где градиент превышает 0,2.

Lполезн= 0,3-(-2,6) =2,9

- Полная широта

Полная широта – разность логарифмов экспозиций точек Dmin и Dmax

Lполн. = lgH Dmax - lgH Dmin

Lполн. = 0,4-(-2,6)=3,0

Бланк характеристической кривой фотоматериала предназначен для выражения сенситометрических показаний фотоснимка.

Сенситометрический клин – проявленная и отфиксированная фотопластинка или фотопленка, на которой фотографическая плотность изменяется по определенному закону.

Сенситометр – прибор, для определения светочувствительности различных препаратов (фотографических пластинок).

Сенситометр содержит:

- источник света (лампа накаливания);

- устройство дозирования количества излучения;

- светофильтры;

Сенситометрический клин находит широкое применение в физических приборах, где необходимо ослабление светового потока без нарушения световой системы.

Перемещая клин в световом пучке, находят величину ослабления света.

Оптическая плотность D – степень пропускания света для прозрачных объектов и отражения для непрозрачных.