Московский государственный университет геодезии и картографии

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №3

Тема: Техническое проектирование аэросъемочных работ

Вариант №7 Б

Выполнил: студент IV курса 2 группы

Тимохина А.В.

Проверил:  ст. преподаватель

Серебряков С.А.

Москва 2008г.

Техническое проектирование аэросъемочных работ

Исходные данные – см. Приложение 1

Картограмма объекта – см. приложение 2.

Основные аэросъемочные элементы:

1.Тип АФА - АФА41

2.Формат кадра - 18х18см

3.Фокусное расстояние объектива - f=100мм

4.Масштаб съемки – 1:27000

7.Размер трапеций по долготе и широте - Lλ=25.5км, Lφ=37.1км

Вся площадь объекта разбивается на съемочные участки исходя из следующих условий:

1.Максимальные размеры участка для данного масштаба - Lλ=105км, Lφ=37км

2.Средние уровни трапеций, входящих в один съемочный участок могут различаться не более чем на 0.2Нф

Нф=f*m=100мм*27000=2700000мм=2700м

0.2Нф=0.2*2700м=540м

В итоге получаем 10 съемочных участков.

Для каждого участка рассчитываем:

1).Набс=Нф+hср.уч.

1.hср.уч=980м, Набс=4980м

2.hср.уч=192м, Набс=4192м

3.hср.уч=333м, Набс=4333м

4.hср.уч=1049м, Набс=5049м

5.hср.уч=1731м, Набс=5731м

6.hср.уч=248м, Набс=4248м

7.hср.уч=236м, Набс=4236м

8.hср.уч=350м, Набс=4350м

9.hср.уч=1284м, Набс=5284м

10.hср.уч=281м, Набс=4281м

2).Продольное перекрытие снимков и продольный базис фотографирования:

Рх= Рх0+∆Рн+∆Рh

Рх0=60%

∆Рн=2%

∆Рh=∆h/Нф*(100- Рх0)= ∆h/Нф*40                               Bx=lx*m/100*(100- Рх)

1. ∆Рh=5%, Рх1=67%                                                     Вх1=2400м

2. ∆Рh=2%, Рх2=64%                                                     Вх2=2600м

3. ∆Рh=5%, Рх3=67%                                                     Вх3=2400м

4. ∆Рh=10%, Рх4=72%                                                   Вх4=2000м

5. ∆Рh=5%, Рх5=67%                                                     Вх5=2400м

6. ∆Рh=3%, Рх6=65%                                                     Вх6=2500м

7. ∆Рh=3%, Рх7=65%                                                     Вх7=2500м

8. ∆Рh=4%, Рх8=66%                                                     Вх8=2500м

9. ∆Рh=18%, Рх9=80%                                                   Вх9=1440м

10. ∆Рh=5%, Рх10=67%                                                  Вх10=2400м

3).Поперечное перекрытие и поперечный базис:

Ру=30+70*∆h/Нф                                                                                        Bу=lу*m/100*(100- Ру)

1.Ру1=39%                                                                    Ву1=4400м

2.Ру2=34%                                                                    Ву2=4800м

3.Ру3=38%                                                                    Ву3=4500м

4.Ру4=47%                                                                    Ву4=3800м

5.Ру5=39%                                                                    Ву5=4400м

6.Ру6=35%                                                                    Ву6=4400м

7.Ру7=35%                                                                    Ву7=4400м

8.Ру8=37%                                                                    Ву8=4500м

9.Ру9=61%                                                                    Ву9=2800м

10.Ру1=39%                                                                  Ву10=4400м

4).Количество снимков на участке:

К1=Lx/Bx+2 (кол-во снимков в длину)                        K2=Ly/By+1 (кол-во в ширину)

1.24.8/2.6+2=13                                                             1.37.2/4.4+1=10

2.102/2.6+2=42                                                              2.37.1/4.8+1=9

3.76.5/2.4+2=34                                                             3.37.1/4.5+1=10

4.76.5/2.0+2=41                                                             4.37.1/3.8+1=11

5.51/2.4+2=24                                                                5.37.1/4.4+1=10

6.76.5/2.5+2=33                                                             6.37.1/4.4+1=10

7.76.5/2.5+2=33                                                             7.37.1/4.4+1=10

8.76.5/2.5+2=33                                                             8.37.1/4.5+1=10

9.102/1.44+2=73                                                            9.37.1/2.8+1=15

10.76.5/2.4+2=34                                                           10/3.7/4.4+1=10

Тогда общее число снимков на участке: К=К1*К2

1.К=130                               6.К=330

2.К=378                               7.К=330

3.К=340                               8.К=330

4.К=451                               9.К=1095

5.К=240                              10.К=340

5).Кол-во пленки для каждого участка:

Кп=60/(0.18*К+0.02*(К-1)+4)

1.Кп=30м=0.5кат                                                 6.Кп=70м=1.2кат

2.Кп=80м=1.3кат                                                 7.Кп=70м=1.2кат

3.Кп=72м=1.2кат                                                 8.Кп=70м=1.2кат

4.Кп=94.2м=1.6кат                                              9.Кп=223м=3.7кат

5.Кп=52м=0.9кат                                                 1 .Кп=72м=1.2кат

Общее количество пленки – 20 катушек

Исходные данные

Приложение 1

| № п/п | Номенклатура трапеций | hmax, м | hmin, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 35 | S-41-133-В,Г | 520 | 130 |
| 36 | -134-А,Б | 693 | 254 |
| 37 | -В,Г | 375 | 42 |
| 38 | -135-А,Б | 317 | 0 |
| 39 | -В,Г | 236 | 0 |
| 40 | R-40-7-Б | 34 | 0 |
| 41 | -Г | 56 | 0 |
| 42 | -8-А,Б | 123 | 37 |
| 43 | -В,Г | 117 | 0 |
| 44 | -9-А,Б | 268 | 48 |
| 45 | -В,Г | 283 | 0 |
| 46 | -10-А,Б | 611 | 111 |
| 47 | -В,Г | 661 | 121 |
| 48 | -11-А,Б | 511 | 154 |
| 49 | -В,Г | 556 | 172 |
| 50 | -12-А,Б | 522 | 167 |
| 51 | -В,Г | 534 | 183 |
| 52 | R-41-1-А,Б | 490 | 111 |
| 53 | -В,Г | 410 | 126 |
| 54 | -2-А,Б | 312 | 63 |
| 55 | -В,Г | 302 | 87 |
| 56 | -3-А,Б | 154 | 0 |
| 57 | -В,Г | 121 | 10 |
| 58 | -14-А,Б | 227 | 56 |
| 59 | -В,Г | 246 | 31 |
| 60 | -15-А,Б | 131 | 0 |
| 61 | -В,Г | 179 | 25 |
| 62 | -16-А,Б | 112 | 0 |
| 63 | -В,Г | 107 | 0 |
| 64 | -26-А,Б | 201 | 47 |
| 65 | -27-А,Б | 196 | 34 |
| 66 | -28-А,Б | 112 | 37 |
| 67 | -29-А | 101 | 0 |